=

Утверждаю

Директор ООО «ЦРКП «ВИСТМА»

Бердинских Н.В.

"01" 04 2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  | Результат выполнения работ и услуг | Факторы, определяющие выбор работы (услуги) | Гарантийный срок работ (услуг) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости |  | Обеспечение соблюдения характеристик надежности и безопасности проживания в многоквартирном доме | Услуга обязательна для каждого МКД | Гарантийный срок на работы – 12 месяцев, на материалы – предусмотрен изготовителем |  |  |
| Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | Истребление грызунов путем обработки помещений (подвалов) - 1 раз в квартал; обработка помещений специальным средством для уничтожения насекомых 1 раз в квартал |  | Обеспечение санитарной гигиены в МОП | Услуга обязательна для каждого МКД | Гарантийный срок не предусмотрен |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Техническое обслуживание проводится спеализированной организацией ежемесячно | Постоянная готовность инженерных коммуникаций, оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства) |  | Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства) |  | Гарантийный срок не предусмотрен |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах. | Постоянная готовность инженерных коммуникаций, оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства) |  | Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства) |  | Гарантийный срок не предусмотрен |  |
| Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 1 раз в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости . Снятие и запись показаний приборов учета ежемесячно | Постоянная готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства) Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 6 мес. Ревизия запорной арматуры - 6 мес. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 12 мес. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 6 мес. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 6 мес. |  | Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства) |  | Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 6 мес. Ревизия запорной арматуры - 6 мес. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 12 мес. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 6 мес. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 6 мес |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования – по графику ТОЭУ, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией - 1 раз в квартал. Снятие и запись показаний приборов учета электроэнергии - ежемесячно | Постоянная готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого электрооборудования, входящего в состав общего имущества, для предоставления надлежащего качества коммунальных услуг собственникам МКД |  | Наличие соответствующего вида инженерных коммуникаций в многоквартирном доме |  | Гарантийный срок не предусмотрен |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: | Работы выполняются специализирванной организацией: проверка ВДГО внутриквартирного газового оборудования – 1 раз в 3 года, аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно | Постоянная готовность инженерных коммуникаций, и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме. Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства) |  | Наличие соответствующего вида инженерных коммуникаций в многоквартирном доме |  | Гарантийный срок не предусмотрен |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: | Аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно. Ежесменный осмотр лифтов – проверка исправности замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины, подвижного пола и реверса привода дверей, фотоэлементов, исправность переговорной связи и звуковой сигнализации, светового табло Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору со специализированной организацией - ежемесячно. Техническое освидетельствование лифтов по договору со специализированной организацией - 1 раз в год | Бесперебойное и безаварийное обеспечение работы лифтового оборудования в МКД |  | Наличие лифтового оборудования в МКД и этажность |  | Гарантийный срок не предусмотрен. Техническое освидетельствование лифтов по договору со специализированной организацией - 12 мес |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | Подметание и влажная уборка мест общего пользования – 1 раз в неделю, протирание пыли с плафонов, дверей, перил – 2 раза в год |  | Места общего пользования находятся в надлежащем санитарном состоянии | Услуга обязательна для каждого МКД | Гарантийный срок не предусмотрен |  |  |
| Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (придомовая территория), в холодный период года | Подметание снега (ручное) - по необходимости (5 дней в неделю), пескопосыпка ручная - по необходимости (5 дней в неделю), сдвигание снега - по необходимости (5 дней в неделю), сбрасывание снега и льда с крыши, крылец- по высоте снега более 10 см, при наличии льда, по дополнительному соглашению, вывоз (складирование) снега - по дополнительному соглашению, уборка урн - 5 раз в неделю Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости (при высоте снега более 8-х см) |  | Придомовая территория находится в надлежащем санитарном состоянии | Наличие придомовой территории, требующей обслуживания | Гарантийный срок не предусмотрен |  |  |
| Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | Подметание территории - 5 дней в неделю, механизированная уборка территории (подметание), поливка ручным способом - при необходимости (но не более 2-х раз в месяц), уборка и поливка газонов, зеленых насаждений - при необходимости (но не более 3-х раз в неделю), выкашивание газонов (при высоте травы более 5 см до 2 см) - не реже 1 раза в неделю , уборка скошенной травы - после покоса (не позднее следующего дня), очистка газонов от опавшей листвы - при необходимости (5 раз в неделю), уборка контейнерных площадок - 6 раз в неделю, помывка фасадов на уровне 1,5 м от поверхности земли - 2 раза в год |  | Придомовая территория находится в надлежащем санитарном состоянии | Наличие придомовой территории, требующей обслуживания | Гарантийный срок не предусмотрен |  |  |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов. | Вывоз ТБО специализированной организацией (индивидуальный график для каждого МКД) |  | Своевременное удаление ТБО и КГМ, собранных от собственников жилых и нежилых помещений МКД и с придомовых территорий | Услуга обязательна для каждого МКД | Гарантийный срок не предусмотрен |  |  |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Техническое обслуживание проводится специализированной организацией ежемесячно |  | Постоянная готовность инженерных коммуникаций, другого оборудования, входящего в состав общего имущества, для предоставления надлежащего качества услуг собственникам МКД | Наличие оборудования МКД | Гарантийный срок не предусмотрен |  |  |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу - круглосуточно |  | Обеспечение своевременной ликвидации аварийных ситуаций в МКД | Услуга обязательна для каждого МКД | Гарантийный срок не предусмотрен |  |  |
| Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль их выполнения - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех. осмотров МКД – по графику, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполнением условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений - постоянно; взыскание дебиторской задолженности за жилищно- коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно- коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД – постоянно. |  | Организация процесса управления МКД | Услуга обязательна для каждого МКД | Гарантийный срок не предусмотрен |  |  |
| Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и другие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений МКД | Плановый текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ – ежегодно утверждаемый план работ; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений – постоянно |  | Поддержание надлежащего технического состояния, восстановление работоспособности общего имущества МКД | Перечень работ определяется в зависимости от конструктивных особенностей, технического состояния и степени физического износа общего имущества МКД | Текущий ремонт - 12 мес. |  |  |

Тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества домов, находящихся под управлением ООО «ЦРКП «ВИСТМА» на 01.04.2015:

| Адрес | Годовая плата, руб | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Ул. Минина, д. 3А | 1004658,12 | 24,00 |
| Ул. Ошарская, д. 17 | 337552,58 | 13,00 |
| Ул. Алексеевская, д. 8А/1 | 4467720,00 | 19,60 |